Министерство Образования Российской Федерации

Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики

(Технический Университет)

Курсовой проект по схемотехнике

Москва 2004 год.

- Оглавление

1. Оглавление	2

2. Техническое задание	3

3. Введение	3

4.Выбор и обоснование электрической структурной схемы	5

5. Разработка и описание электрической функциональной схемы узла.	6

5.1. Счётчик	6

5.1.1. Последовательный 16-ти разрядный счётчик	6

5.1.2. Параллельный 16-ти разрядный счётчик	7

5.1.3. Последовательно-параллельный (каскадный) 16-ти разрядный счётчик	8

5.2. Код Грея	9

5.3. Двоично-десятичный код	10

5.4. Семисегментный индикатор	12

5.5. Встроенный контроль	13

5.6. Режимы работы	15

6. Выбор и обоснование элементной базы	16

6.1. Базовый элемент КМОП	20

6.2. Выбор и обоснование необходимых элементов серии КР1554	27

6.2.1 ИЕ10 (КР1554ИЕ10) – 4-разрядный синхронный двоичный счетчик.	27

6.2.2ТВ9 (КР1554ТВ9) - Сдвоенный J-K триггер со сбросом и предустановкой	28

6.2.3 Логические элементы ЛА1, ЛА3, ЛА4, ЛН1, ЛП5	29

7. Разработка и описание электрической принципиальной схемы узла	30

8. Построение временных диаграмм	31

9. Оценка быстродействия, потребляемой мощности и надёжности узла.	33

9.1. Быстродействие	33

9.2. Мощность	34

9.3. Надёжность	35

10. Заключение	36

11. Библиографический Список	37

- Техническое задание

Разработать 12-разрядный двоичный счетчик.

Обеспечить преобразование  информации в код Грея и индикацию в десятичном коде.

Предусмотреть средства встроенного контроля.

В качестве элементной базы выбрать серию элементов КМОП.

- Введение

Счетчик – функциональный узел, предназначенный для подсчета числа входных сигналов и запоминания кода этого числа соответствующими триггерами. Результат счета в них записывается в двоичном коде.

По мере поступления входных сигналов счетчик последовательно перебирает свои состояния  в определенном для данной схемы порядке. Длину списка используемых состояний называют модулем счета счетчика – N. Одно из возможных состояний счетчика принимается за начальное. Если счетчик начал считать с начального состояния, то через каждые N сигналов в нем снова устанавливается начальное состояние, а на выходе счетчика при этом появляется сигнал переноса. Счетчики классифицируются:

- по числу устойчивых состояний триггеров:

на двоичных триггерах

на троичных триггерах

на n-ичных триггерах

- по модулю счёта:

двоично-десятичные (декада);

двоичные;

с произвольным постоянным модулем счёта;

с переменным модулем счёта;

- по направлению счёта:

суммирующие;

вычитающие;

реверсивные;

- по способу формирования внутренних связей:

с последовательным переносом;

с параллельным переносом;

с комбинированным переносом;

кольцевые;

- по способу переключения триггера:

синхронные;

асинхронные;

Двоичные счетчики чаще всего строят на основе T – триггеров, поскольку эти триггеры могут и хранить свое состояние, и суммировать с ним по модулю 2 входной сигнал. Двоичный n-разрядный счетчик содержит n триггеров и его модуль счета N = 2n.

Счетчики используются для построения таймеров, для выборки инструкций из ПЗУ в микропроцессорах. Они могут использоваться как делители частоты в управляемых генераторах частоты (синтезаторах). При использовании в цепи ФАП (фазовая автоподстройка)  счетчики могут быть использованы для умножения частоты, как в синтезаторах, так и в микропроцессорах.

- Выбор и обоснование электрической структурной схемы узла

Узел должен состоять из 12-ти разрядного счетчика, преобразователя в код Грея, преобразователя в двоично-десятичный код, схемы контроля и блока индикации в десятичном коде.

Преобразование в код Грея целесообразно производить из двоичного кода, полученного на выходах счетчика. Для индикации информации в десятичном коде необходимо сначала произвести перевод двоичного кода (с выходов счетчика) в двоично-десятичный. Для организации контроля будем анализировать выходы счетчика. Полученный сигнал ошибки со схемы контроля можно передать на индикацию.

Исходя из этих соображений, строим структурную схему:

12 - разрядный счетчик

Управление работой узла происходит по управляющим входам обнуления и разрешения работы R и CE. Возможны режимы обнуления, работы и остановки.

- Разработка и описание электрической функциональной схемы узла

  - Счётчик

Счетчики строятся на триггерах. Связи между триггерами, обеспечивающих их переключение, могут различных типов. От вида связи существенно зависят время переключения счетчика в новое состояние, его аппаратурные затраты и ряд других свойств. Чаще всего используют 3 типа связей: последовательный перенос, параллельный перенос, параллельно – последовательный перенос.

5.1.1.Счетчик с последовательным переносом

В счетчике с последовательным переносом переключение триггеров, вызванное срезом входного сигнала, происходит триггер за триггером, последовательно, и задержка распространения n-разрядного счетчика, оцениваемая задержкой самого худшего случая – сменой всех едениц на все нули, в n раз больше задержки распространения одного T – триггера. Если разрядов много, то большая задержка может оказаться серьезным недостатком такого счетчика. В силу неодновременного переключения триггеров, прежде чем верное состояние установится окончательно, на выходах счетчика будут появляться различные неверные коды. С таким счетчиком приходится обращаться как с комбинационной схемой, правильный выход которой устанавливается лишь спустя интервал максимальной задержки распространения.

Из-за невозможности выполнить смену состояния  всего счетчика в единый момент времени, такие счетчики бывают только асинхронные, т.е. сигналом, переключающим их, является сам входной сигнал. Специального выхода переноса эти счетчики не имеют. Роль выходного переноса играет срез состояния старшего разряда. Для наращивания счетчика вход еще одного N-триггера или такого же счетчика подключается непосредственно к выходу старшего разряда.

Достоинствами такого счетчика являются предельная простота схемы и легкость ее наращивания для увеличения разрядности.

Q3

Младший разряд

TT

“1”

J C

K

Q

Q

Вх

TT

“1”

J C

K

Q

Q

TT

“1”

J C

K

Q

Q

TT

“1”

J C

K

Q

Q

Старший разряд

Q0

Q1

Q2

5.1.2.Счетчик с параллельным переносом

Максимальным быстродействием обладают синхронные счетчики с параллельным переносом. Результат всегда отличается от исходного числа только в нескольких младших разрядах, значения которых инвертируются. Для суммирующего счетчика требуется инверсия разрядов до первого разряда, равного логической еденице. Таким образом, в суммирующем счетчике должны переключиться разряды, для которых все младшие единичны, для вычитающего – те, для которых все младшие в нуле.

Время установления таких счетчиков не зависит от разрядности и равно сумме задержек триггера и коньюктора.

С ростом числа разрядов реализация параллельных счетчиков затрудняется – требуются вентили с большим числом входов, растет нагрузка на выходы триггеров. Поэтому на практике такие счетчике не делаются более, чем четырехразрядные.

5.1.3.Счетчик с последовательно-параллельным переносом

В связи с ограничениями на построение параллельных счетчиков большой разрядности, широкое распространение получили счетчики с групповой структурой, в которых счетчик разбивается на группы, связанные цепями межгруппового переноса. При еденичном состоянии всех триггеров группы приход очередного входного сигнала создаст перенос из этой группы.

Таким образом, достигается высокое быстродействие при достаточно простой реализации схемы.

В данной курсовой работе требуется построить 12-разрядный двоичный счетчик. Выбор структуры основывается на наличии конкретных микросхем в выбранной серии Наилучший способ реализации 12-ти разрядного счетчика - последовательное соединение параллельных счётчиков (например, 4-х разрядных). Этот метод сочетает в себе и достаточную простоту реализации, и достаточное быстродействие. 12-ти разрядный счётчик можно построить при помощи каскадного соединения трех стандартных 4-х разрядных счётчиков.

  - Код Грея

Помимо взвешенных кодов для представления десятичных чисел используются также  не  взвешенные  коды.  Во многих практических приложениях, например при аналого-цифровом  преобразовании  данных, желательно пользоваться кодами,  в которых все последовательные кодовые наборы отличаются друг от друга лишь одним разрядом (число несовпадающих разрядов между двумя кодами называют расстоянием Хэмминга). Коды, когда расстояние Хэмминга между последовательными кодовыми наборами равно единице, называют циклическими.  Особенно  важным  среди циклических кодов является код Грея. Его преимущество заключается в простоте перехода к двоичной системе и обратно.

Код Грея отличается от обычного двоичного кода тем, что при изменении любого числа на единицу изменяется только один его двоичный разряд. Код Грея не позволяет выполнять арифметические операции и его используют обычно только при передаче информации. Для представления любого числа в коде Грея необходимо столько же бит, что и для обычной двоичной записи. Поэтому число входов в преобразователе двоичного кода в код Грея всегда равно числу выходов.

Таблица кода Грея для 4 разрядов.

| Десятичная запись | Двоичный код | Код Грея |
| --- | --- | --- |
|  | ХЗ X2 X1 X0 | Y3 Y2 Y1 Y0 |
| 0 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 0011 |
| 3 | 0011 | 0010 |
| 4 | 0100 | 0110 |
| 5 | 0101 | 0111 |
| 6 | 0110 | 0101 |
| 7 | 0111 | 0100 |
| 8 | 1000 | 1100 |
| 9 | 1001 | 1101 |
| 10 | 1010 | 1111 |
| 11 | 1011 | 1110 |
| 12 | 1100 | 1010 |
| 13 | 1101 | 1011 |
| 14 | 1110 | 1001 |
| 15 | 1111 | 1000 |

Переменные Y0, Y1, Y2, Y3 и входные Х0, XI, Х2, ХЗ преобразователя можно связать следующими уравнениями:

Преобразование двоичного кода в код Грея может выполнять такая схема на элементах М2.

  - Двоично-десятичный код

Двоично-десятичный код позволяет отображать десятичные числа с помощью двоичных символов. Для представления каждой цифры десятичного числа используется четыре бита (тетрада), а десятичное число записывается в виде последовательности тетрад. Каждая десятичная цифра представляется в обычном двоичном коде с весовыми коэффициентами цифр 8421 и двоично-десятичный код называется натуральным. Например, запись десятичного числа 579 в натуральном двоично-десятичном коде имеет вид 12-битной последовательности: 0101 0111 1001.

Поскольку для записи двоично-десятичных чисел используется только 10 комбинаций двоичных символов из 16 возможных для каждой тетрады, то двоично-десятичные числа получаются длиннее двоичных. Преобразователи двоичного кода в двоично-десятичный обычно выполняются многоразрядными.

Для реализации преобразования многоразрядного двоичного кода в двоично-десятичный используется каскадное соединение элементарных преобразователей. Например чтобы построить преобразователь 9-ти разрядного двоичного кода в двоично-десятичный при помощи элементарных преобразователей 4х4 можно использовать эту схему:

Элементарный преобразователь пропускает на выход входное значение если    X < 0101, и прибавляет к нему 0011 если оно 0101 ≤ X ≤ 1001. 1001 < Х ≤ 1111 запрещённые значения. Реализовать его можно при помощи сумматоров, дешифраторов, мультиплексоров или простой комбинационной схемы. В нашем курсовом проекте мы выбираем последний вариант для совместимости с любой серией элементов.

Таблица истинности элементарного преобразователя

| n | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Используя таблицу, синтезируем комбинационную схему. Путем каскадирования элементарных преобразователей, получаем схему на 12 разрядов.

5.4.Семисегментный индикатор

Семисегментный индикатор используется для отображения цифр десятичного кода или некоторых букв. Он представляет из себя микросхему, со светодиодами расположенными в виде «восьмёрки».

Семь сегментов индикатора (а, b, с, d, e , f, g), расположенных в определенном порядке (рис. 6), способны отобразить все десятичные цифры от 0 до 9. Если определённые светодиоды светятся а другие нет, то отображается требуемая буква или цифра. Действующие значение, при подаче которого на вход загорается соответствующий индикатор может быть как ноль так и единица.

Преобразователь двоичного кода в семисегментный (семисегментный дешифратор) строится по этой таблице истинности (для семисегментных индикаторов с действующим значением 0).

Таблица истинности семисегментного дешифратора

|  | Двоичный код |  |  |  | Семисегментный код |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ХЗ | Х2 | Х1 | Х0 | а | B | с | d | е | f | G |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

5.5.Встроенный контроль

Сложность ЭВМ и других ЦУ определяет важность операций контроля и диагностики их функционирования. В некоторых случаях контроль жизненно важен (авиационные приборы, управление мощными энергетическими установками, мониторинг пациентов в клиниках и др.).

Причинами нарушения нормальной работы ЦУ могут быть отказы (т. е. нарушения из-за возникших неисправностей, имеющих постоянный характер) и сбои (т. е. нарушения из-за проявлений неблагоприятных факторов, в частности, помех, которые в дальнейшем могут и не проявиться). Независимо от этого дальше будем говорить об ошибках функционирования, поскольку для рассматриваемых далее вопросов конкретный характер ошибок несущественен.

Цели и задачи контроля, диагностики и исправления ошибок в ЦУ могут быть разными.

Можно ставить задачу предотвращения ошибок в работе ЦУ. Для этого необходимы такие меры, как применение высококачественных элементов схем, стабилизация условий окружающей среды и т. п. Но даже при всех стараниях вряд ли возможно полностью избавиться от ошибок.

Имея в виду неизбежность возникновения ошибок, следует позаботиться об их выявлении. Задачи выявления ошибок решаются разными методами. Можно, например, воспользоваться дублированием ЦУ и сравнением результатов работы двух идентичных устройств. Несовпадение результатов в этом случае рассматривается как признак ошибки (хотя вероятность того, что ошибка появилась в контролируемом устройстве, а не в контролирующем равна всего 50%). Для выявления ошибок используются специальные коды, более сложные, чем двоичные.

И, наконец, можно ставить задачи маскирования (исправления) ошибок. В этом случае наличие ошибок определенного типа и количества не нарушает работу устройства, поскольку их влияние устраняется автоматически. В этой области используется, например, троекратное резервирование устройств с выработкой результата путем "голосования" с помощью мажоритарных элементов. Эти элементы вырабатывают выходные данные "по большинству" входных. Если из трех устройств одно стало работать неправильно, это не скажется на результате. Только ошибка в двух из трех каналов проявляется в результате.

В области  контроля ошибок простейшим и широко применяемым методом является контроль по модулю 2.

Для двоичного кода минимальное кодовое расстояние равно 1, поэтому он не обладает возможностями какого-либо контроля производимых над ним действий. Чтобы получить возможность обнаруживать  хотя бы ошибки единичной кратности, нужно увеличить минимальное кодовое расстояние на 1. Это и сделано для контроля по модулю 2 (контроля по четности\нечетности).

При этом способе контроля каждое слово дополняется контрольным разрядом, значение которого подбирается так, чтобы сделать четным ( нечетным) вес каждой кодовой комбинации. При одиночной ошибке в кодовой комбинации четность (нечетность) ее веса меняется, а такая комбинация не принадлежит к данному коду, что и обнаруживается схемами контроля. При двойной ошибке четность (нечетность) комбинации не нарушается – такая ошибка не обнаруживается. Легко видеть, что у кода с одним контрольным разрядом кодовое расстояние равно 2, причем обнаруживаются ошибки не только единичной, но и вообще нечетной кратности.

контроль по модулю 2 эффективен там, где вероятность единичной ошибки много больше, чем вероятность двойной (или вообще групповой).

В частности, для полупроводниковой основной памяти компьютеров такая ситуация справедлива, т. к. каждый бит слова хранится в своей собственной ячейке, и наиболее вероятны единичные ошибки.

Контроль по модулю 2 реализуется с помощью схем свертки.

В нашем проектируемом устройстве наиболее целесообразно контролировать сигналы с выходов счетчика, т.к. именно там могут возникнуть ошибки из-за помех, эффекта гонки и т.п. Контролировать будем каждый разряд счетчика. Выбираем контроль по модулю 2. Этот способ предполагает формирование контрольного разряда, который будет компенсировать (в нашем случае – делать четным) количество единиц в слове. Слово поступает на набор сверток.

В исходном состоянии счётчик содержит нулевое слово и триггер, вырабатывающий значение контрольного разряда, следует установить в нулевое состояние, обеспечив тем самым чётность числа единиц в слове в целом. Функция изменения чётности для этого состояния равна 1, поэтому у триггера J=K=1. Поступление синхросигнала при сигнале разрешения равном 1 изменит слово на 0001 и переключит триггер в единичное состояние, сохранив чётность числа единиц в слове в целом. Функция изменения чётности примет нулевое значение. Следующий сигнал изменит состояние счётчика на 0010, а триггер останется в единичном состоянии, так как у него J=K=0. Чётность слова в целом сохраняется. Таким образом, изменение контрольного разряда будет компенсировать изменение четности содержимого счётчика. Нарушение четности всего слова будет сигналом ошибки. Но, чётное число ошибок обнаружено не будет. Для следующих трёх счётчиков сигналом разрешения будет перенос с предыдущего счётчика. Этот способ контроля не позволяет параллельной загрузки значений в счётчик, потому что при этом очень трудно правильно выставить состояние триггеров контрольных разрядов.

5.6. Режимы работы

Управление режимами работы происходит при помощи входных сигналов R и СЕ. R – вход обнуления счётчиков, CE – вход разрешения работы счётчиков. При подаче единицы на R происходит асинхронное обнуление счётчиков при любых значениях на других входах. При подаче 0 на CE счётчик не увеличивает значение хранящейся информации.

- Начальный режим/сброс. R = 1. СE – любое.

- Режим работы. R = 0. СE –1.

- Режим остановки. R = 0. СE – 0.

Присутствующие у счётчиков управляющие входы полностью определяют работу всего устройства, и построение дополнительных устройств управления не требуется.

Возможен также и режим параллельной записи информации в счётчики, но в данной курсовой работе он не реализуется.

6.Выбор и обоснование элементной базы

В настоящее время выпускается несколько серий микросхем КМОП:

Серии логических КМОП-микросхем зарубежного производства

На КМОП-транзисторах (CMOS):

- 4000 — CMOS с питанием от 3 до 15В, 200 нс;

- 4000B — CMOS с питанием от 3 до 15В, 90 нс;

- 74C — аналогична серии 4000B;

- 74HC — Высокоскоростная CMOS, по скорости аналогична серии LS, 12 нс;

- 74HCT — Высокоскоростная, совместимая по выходам с биполярными сериями;

- 74AC — Улучшенная CMOS, скорость в целом между сериями S и F;

- 74ACT — Улучшенная CMOS, совместимая по выходам с биполярными сериями;

- 74AHC — Улучшенная высокоскоростная CMOS, втрое быстрее HC;

- 74AHCT — Улучшенная высокоскоростная CMOS, совместимая по выходам с биполярными сериями;

- 74ALVC — с низким напряжением питания (1,65 — 3,3В), время срабатывания 2 нс;

- 74AUC — с низким напряжением питания (0.8 — 2,7В), время срабатывания < 1,9 нс при Vпит=1,8В;

- 74FC — быстрая CMOS, скорость аналогична F;

- 74FCT — быстрая CMOS, совместимая по выходам с биполярными сериями;

- 74LCX — CMOS с питанием 3В и 5В-совместимыми входами;

- 74LVC — с пониженным напряжением (1,65 — 3.3В) и 5В-совместимыми входами, время срабатывания < 5,5 нс при Vпит=3,3V, < 9 нс при Vпит=2,5В;

- 74LVQ — с пониженным напряжением (3,3В);

- 74LVX — с питанием 3,3В и 5В-совместимыми входами;

- 74VHC — Сверхвысокоскоростная CMOS — быстродействие сравнимо с S;

- 74VHCT — Сверхвысокоскоростная CMOS, совместимая по выходам с биполярными сериями;

- 74G — Супер-сверхвысокоскоростная для частот выше 1 ГГц, питание 1,65В — 3,3В, 5В-совместимые входы;

- 74BCT — BiCMOS, TTL-совместимые входы, используется для буферов;

- 74ABT — Улучшенная BiCMOS, TTL-совместимые входы, быстрее ACT и BCT;

Серии логических КМОП-микросхем отечественного производства

На КМОП-транзисторах (CMOS):

- 164, 176, 561 и 564 соответствуют серии 4000, но у 164 и 176 питание 9В;

- 1554 — серии 74AC;

- 1561 — серии 4000B;

- 1564 — серии 74HC;

- 1594 — серии 74ACT;

- 5564 — серии 74HCT;

Микросхемы ТТЛ-серий -К155, К555, КР1533, КР531 обеспечивают построение самых различных цифровых устройств, работающих на частотах до 80 МГц, однако их существенный недостаток - большая потребляемая мощность. В ряде случаев, когда не нужно такое высокое быстродействие, а необходима минимальная потребляемая мощность, применяют интегральные микросхемы серий К176, К561, КР1561 и 564.

Микросхемы этих серий изготовляются по технологии комплементарных транзисторов структуры металл-диэлектрик-полупроводник (КМДП). Ранее в качестве диэлектрика использовался окисел кремния, поэтому сокращенным обозначением структуры этих микросхем было КМОП.

Основная особенность микросхем КМОП - ничтожное потребление тока в статическом режиме - 0,1...100 мкА. При работе на максимальной рабочей частоте потребляемая мощность увеличивается и приближается к потребляемой мощности наименее мощных микросхем ТТЛ.

Параметры современных семейств КМОП-микросхем (комплементарных МОП) приближаются к этим идеальным характеристикам.
 	Во-первых, КМОП-микросхемы рассеивают малую мощность. Типовое значение статической рассеиваемой мощности составляет порядка 10 нВ на один вентиль, которая образуется токами утечки. Активная (или динамическая) рассеваемая мощность зависит от напряжения источника питания, частоты, выходной нагрузки и времени нарастания входного сигнала, но ее типовое значение для одного вентиля при частоте 1 МГц и нагрузке емкостью 50 пФ не превышает 10 мВт.
 	Во-вторых, время задержки распространения сигнала в КМОП-вентилях хотя и не равно нулю, но достаточно мало. В зависимости от напряжения источника питания, задержка распространения сигнала для типового элемента находится в диапазоне от 25 до 50 нс.
 	В третьих, времена нарастания и спада контролируемы, и представляют собой скорее линейные, чем ступенчатые функции. Обычно времена нарастания и спада имеют на 20-40% большие значения, чем время задержки распространения сигнала.
 	И, наконец, типовое значение помехоустойчивости приближается к 50% и составляет приблизительно 45% от амплитуды выходного сигнала.
 	Еще одним немаловажным фактором, свидетельствующим в пользу КМОП-микросхем, является их малая стоимость, особенно при использовании в портативном оборудовании, питающемся от маломощных батарей.
 	Источники питания, в системах, построенных на КМОП-микросхемах, могут быть маломощными, и, как следствие, недорогими. Благодаря малой потребляемой мощности, подсистема питания может быть проще, а значит дешевле. В радиаторах и вентиляторах нет необходимости, благодаря низкой рассеиваемой мощности. Непрерывное совершенствование технологических процессов, а также увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемых КМОП-микросхем приводит к снижению их стоимости.
 	Существует множество серий логических микросхем КМОП-структуры. Первой из них была серия К176, далее К561 (CD4000AN) и КР1561 (CD4000BN), но наибольшее развитие функциональные ряды получили в сериях КР1554 (74ACxx), КР1564 (74HCxx) и КР1594 (74ACTxx).
 	Функциональные ряды современных КМОП-микросхем серий КР1554, КР1564 и КР1594 содержат полнофункциональные эквиваленты микросхем ТТЛШ-серий КР1533 (74ALS) и К555 (74LS), которые полностью совпадают как по выполняемым функциям, так и по разводке выводов (цоколевке). Современные КМОП-микросхемы по сравнению с их прототипами, сериями К176 и К561, потребляют значительно меньшую динамическую мощность и многократно превосходят их по быстродействию.
 	Для упрощения схемотехнических решений, разработаны КМОП-серии с входным пороговым напряжением ТТЛ-уровней (КР1594 и некоторые другие), так и КМОП-уровней (КР1554, КР1564 и некоторые другие). Диапазон рабочих температур для микросхем общего применения находится в пределах -40-+85С, и -55-+125С —специального применения. В табл. 1 приведено сравнение входных и выходных характеристик КМОП и ТТЛШ-микросхем.

Таблица 1. Сравнение электрических параметров КМОП и ТТЛШ-схем

| ТЕХНОЛОГИЯ | КМОП с ПКК-затвором | Улучш. КМОП с ПКК-затвором | КМОП с Метали-ческим.-затвором | Стан-дартн. ТТЛ | Малопо-требля-ющая ТТЛШ | Улучшенная Малопотреб-ляющая ТТЛШ | Быстро-действу-ющая ТТЛШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | 74HC | 74AC | 4000 | SN74 | SN74LS | SN74ALS | SN74AS |
| Аналог | КР1564 | КР1554 | К561, КР1561 | К155 | К555 | КР1533 | КР1531 |
| Power dissipation per gate (mW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Статическая | 0.0000025 | 0.00009 | 0.001 | 10 | 2 | 1 | 8.5 |
| При частоте 100 кГц | 0.17 | 0.006 | 0.1 | 10 | 2 | 1 | 8.5 |
| Время задержки распространения (нс) (CL = 15 пФ) | 8 | 3.7 | 105 | 10 | 10 | 4 | 1.5 |
| Максимальная тактовая частота (МГц) (CL = 15 пФ) | 40 | 130 | 12 | 35 | 40 | 70 | 200 |
| Минимальный выходной ток (мА) (VO = 0.4 В) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартные выходы | 4 | 24 | 1.6 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| Выходы с повышенной нагрузочной способностью | 6 | 36 | 1.6 | 48 | 24 | 24/48 | 48/64 |
| Коэффициент разветвления по выходу (Нагрузка на на один вход К555) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартные выходы | 10 | 20 | 4 | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Выходы с повышенной нагрузочной способностью | 15 | 20 | 4 | 120 | 60 | 60/120 | 120/160 |
| Максимальный входной ток, IIL (мА) (VI = 0,4 В) | ±0.001 | ±0.001 | –0.001 | –1.6 | –0.4 | –0.1 | –0.5 |

Современные КМОП-микросхемы по сравнению с их прототипами, сериями К176 и К561, потребляют значительно меньшую динамическую мощность и многократно превосходят их по быстродействию.

Как видно из таблиц наилучшими параметрами обладает серия КР1554, кроме того, она является одной из самых современных и имеет очень богатый состав. В нашем курсовом проекте мы выберем эту серию как основную, как наиболее соответствующую техническому заданию.

6.1. Базовый элемент КМОП, реализующий функцию НЕ

Основной КМОП-схемой является инвертор, показанный на рис. 1. Он состоит из двух полевых транзисторов, работающих в режиме обогащения: с каналом P-типа (верхний) и каналом N-типа (нижний). Для обозначения выводов питания приняты: VDD или VCC — для положительного вывода и VSS или GND — для отрицательного. Обозначения VDD и VCC позаимствованы из обычных МОП-схем и символизируют источники питания истока и стока транзисторов. Они не относятся непосредственно к схемам КМОП, поскольку выводами питания являются истоки обоих комплементарных транзисторов. Обозначения VSS или GND позаимствованы от ТТЛ-схем, и эта терминология сохранилась и для КМОП-микросхем. Далее будут указываться обозначения VCC и GND.

Логическими уровнями в КМОП-системе являются VCC (логическая “1”) и GND (логический “0”). Поскольку ток, протекающий во “включенном” МОП-транзисторе практически не создает на нем падения напряжения, и поскольку входное сопротивление КМОП-вентиля очень велико (входная характеристика МОП-транзистора, в основном, емкостная и выглядит подобно вольтамперной характеристике МОП-транзистора сопротивлением 1012 Ом, зашунтированного конденсатором емкостью 5 пФ), то и логические уровни в КМОП-системе будут практически равны напряжению источника питания.

Теперь давайте посмотрим на характеристические кривые МОП-транзисторов, для того чтобы получить представление о том, как времена нарастания и спада, задержки распространения сигнала и рассеиваемая мощность будут изменяться с изменением напряжения источника питания и емкости нагрузки.

На рис. 2 показаны характерные кривые N-канального и P-канального полевых транзисторов, работающих в режиме обогащения.

Из этих характеристик следует ряд важных выводов. Рассмотрим кривую для N-канального транзистора с напряжением Затвор-Исток равным VGS=15 В. Следует заметить, что для постоянного управляющего напряжения VGS, транзистор ведет себя, как источник тока для значений VDS (напряжение Сток-Исток) больших, чем VGS-VT (VT-пороговое напряжение МОП-транзистора). Для значений VDS меньше VGS-VT транзистор ведет себя, в основном, подобно резистору.

 	Следует также заметить, что для меньших значений VGS кривые имеют аналогичный характер, за тем исключением, что величина IDS значительно меньше, и, в действительности, IDS возрастает пропорционально квадрату VGS. P-канальный транзистор имеет практически одинаковые, но комплементарные (дополняющие) характеристики.

 	В случае управления емкостной нагрузкой с помощью КМОП-элементов, начальное изменение напряжения, приложенного к нагрузке, будет иметь линейный характер, благодаря “токовой” характеристике на начальном участке, получаемой округлением преобладающей резистивной характеристики, когда значение VDS мало отличается от нуля. Применительно к простейшему КМОП-инвертору, показанному на рис. 1, по мере уменьшения напряжения VDS до нуля, выходное напряжение VOUT будет стремиться к VCC или GND, в зависимости от того, какой транзистор открыт: P-канальный или N-канальный.

 	Если увеличивать VCC, и, следовательно, VGS, инвертор должен развивать на конденсаторе большую амплитуду напряжения. Однако, для одного и того же приращения напряжения, нагрузочная способность IDS резко возрастает, как квадрат VGS, и поэтому времена нарастания и задержки распространения сигнала, показанные на рис. 3, уменьшаются.

Таким образом, можно видеть, что для данной конструкции, и, следовательно, фиксированного значения емкости нагрузки, увеличение напряжения источника питания увеличит быстродействие системы. Увеличение VCC увеличит быстродействие, но также и рассеиваемую мощность. Это верно по двум причинам. Во-первых, произведение CV2f, а значит мощность, возрастают. Это мощность, рассеиваемая в КМОП-схеме, или любой аналогичной схеме, по названной выше причине, при управлении емкостной нагрузкой.

 	Для указанных значений емкости нагрузки и частоты переключения, рассеиваемая мощность возрастает пропорционально квадрату падения напряжения на нагрузке.

 	Вторая причина заключается в том, что произведение VI или мощность, рассеиваемая на КМОП-схеме, возрастает с ростом напряжения источника питания VCC (для VCC>2VT). Каждый раз, когда схема переключается из одного состояния в другое, кратковременно возникает сквозной ток, протекающий от VCC к GND через два одновременно открытых выходных транзистора.

Поскольку пороговые напряжения транзисторов не изменяются с ростом VCC, то диапазон входного напряжения, в пределах которого верхний и нижний транзисторы одновременно находятся в проводящем состоянии, увеличивается с ростом VCC. В то же время, большее значение VCC обеспечивает большие значения управляющих напряжений VGS, которые также приводят к увеличению токов JDS. В связи с этим, если время нарастания входного сигнала равняется нулю, то через выходные транзисторы не было бы сквозного тока от VCC к GND. Эти токи возникают по той причине, что фронты входного сигнала имеют конечно малые времена нарастания и спада, и, следовательно, входное напряжение требует определенного конечно малого времени для прохождения диапазона, в котором два выходных транзистора включены одновременно. Очевидно, что времена нарастания и спада фронтов входного сигнала должны иметь минимальное значение, для уменьшения рассеиваемой мощности.

 	Давайте взглянем на передаточные характеристики (рис. 5), как они изменяются с изменением питающего напряжения VCC. Условимся считать, что оба транзистора в нашем простейшем инверторе имеют идентичные, но комплементарные характеристики и пороговые напряжения. Предположим, что пороговые напряжения, VT, равны 2V. Если VCC меньше порогового напряжения 2V, ни один из транзисторов не может быть включен, и схема работать не будет. На рис. 5а показана ситуация, когда напряжение источника питания в точности соответствует пороговому напряжению. В таком случае схема должна работать со 100% гистерезисом. Однако, это не совсем гистерезис, поскольку оба выходных транзистора закрыты, и выходное напряжение поддерживается на емкостях затворов, следующих по цепи схем. Если VCC находится в пределах одного и двух пороговых напряжений (рис. 5б), происходит уменьшение величины “гистерезиса”, по мере приближения VCC к значению, эквивалентному 2VT (рис. 5в). При напряжении VCC, эквивалентном двум пороговым напряжениям, “гистерезис” отсутствует; также нет сквозного тока через два одновременно открытых выходных транзистора в моменты переключений. Когда значение VCC превышает два пороговых напряжения, кривые передаточной характеристики начинают закругляться (рис. 5г). Когда VIN проходит через область, где оба транзистора открыты, т.е. в проводящем состоянии, токи, протекающие в каналах транзисторов, создают падения напряжений, дающие закругления характеристик.

Рассматривая КМОП-систему на предмет шума, необходимо рассматривать, по крайней мере, две характеристики: помехоустойчивость и запас помехоустойчивости.

 	Современные КМОП-схемы имеют типичное значение помехоустойчивости равное 0,45VCC. Это означает, что ложный входной сигнал, равный 0,45VCC или менее отличающийся от VCC или GND, не будет распространяться в системе, как ошибочный логический уровень. Это не означает, что на выходе первой схемы вообще не появится никакого сигнала. На самом деле, в результате воздействия сигнала помехи, на выходе появится выходной сигнал, но он будет ослаблен по амплитуде. По мере распространения этого сигнала в системе, он будет ослаблен последующими схемами еще больше, пока он совсем не исчезнет. Обычно такой сигнал не изменяет выходное состояние логического элемента. В обычном триггере, ложный входной синхронизирующий импульс амплитудой 0,45VCC не приведет к изменению его состояния.

 	Производитель КМОП-микросхем также гарантирует наличие запаса помехоустойчивости 1 Вольт во всем диапазоне питающих напряжений и температур и для любой комбинации входов. Это всего лишь отклонение характеристики помехоустойчивости, для которой гарантирован особый набор входных и выходных напряжений. Другими словами, из данной характеристики следует, что для того, чтобы выходной сигнал схемы, выраженный в Вольтах, находился в пределах 0,1VCC от значения соответствующего логического уровня (“нуля” или “единицы”), входной сигнал не должен превышать значение 0,1VCC плюс 1 Вольт выше уровня “земли” или ниже уровня “питания”. Графически данная ситуация показана на рис. 4.

 	Данные характеристики близко напоминают запас помехоустойчивости стандартных ТТЛ-схем, который составляет 0,4 В (рис. 6). Для полноты картины зависимости выходного напряжения VOUT от входного VIN, приведем кривые передаточных характеристик (рис. 5).

6.2. Выбор и обоснование необходимых элементов серии КР1554

Как видно из таблиц наилучшими параметрами обладает серия КР1554, кроме того, она является одной из самых современных и имеет очень богатый состав. В нашем курсовом проекте мы выберем эту серию как основную, как наиболее соответствующую техническому заданию.

Из этой серии используем элементы ИЕ10, ЛП5, ЛН1, ЛА1, ЛА3, ЛА4, ТВ9.

- ИЕ10 (КР1554ИЕ10) - 4-разрядный синхронный двоичный счетчик

- ТВ9 (КР1554ТВ9) - сдвоенный J-K триггер со сбросом и предустановкой

- ЛА1 (КР1554ЛА1) - 2 логических элемента 4И-НЕ

- ЛА3 (КР1554ЛА3) - 4 логических элемента 2И-НЕ

- ЛА4 (КР1554ЛА4) - 3 логических элемента 3И-НЕ

- ЛН1 (КР1554ЛН1) - 6 логических элементов НЕ

- ЛП5 (КР1554ЛП5) -  4 двухвходовых элемента "Исключающее-ИЛИ"

Приведем описание основных характеристик используемых микросхем, режимы их работы, графическое обозначение, способы включения и т.п.

6.2.1. ИЕ10 (КР1554ИЕ10) – 4-разрядный синхронный двоичный счетчик.

- Load - производится потенциалом L и по фронту Cк _/~.

- Cl - производится потенциалом L для ИЕ9 и ИЕ10.

- Cк - активный фронт _/~.

- Carry- положительный импульс длительностью в период   тактовой частоты (9/15-е состояние счетчика).

- E.P, E.T - входы разрешения. Для счета на оба эти входа подается уровень "H". Для организации синхронного счетчика большой разрядности, на E.T подать "Carry" предыдущего счетчика.

| Вывод | Назначение |
| --- | --- |
| Carry | выход "перенос" |
| E.P | разрешение |
| E.T | разрешение |
| Load | загрузка |
| Clear | чистка |
| Cк | тактирование |

| Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) | E=+3.3 | E=+5 |
| --- | --- | --- |
| Выходной ток лог.0, мА | - | -24 |
| Выходной ток лог.1, мА | - | -24 |
| Входное напр. лог.0, В | -0.9 | -1.35 |
| Входное напр. лог.1, В | -2.1 | -3.85 |
| Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В | -0.44 |  |
| Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В |  | -0.44 |
| Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В | -0.44 |  |
| Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В |  | -0.44 |

6.2.2. ТВ9 (КР1554ТВ9) - Сдвоенный J-K триггер со сбросом и предустановкой.

Микросхема имеет два набора входов J, K, R, CE и представляет из себя два JK триггера с отдельным обнулением, разрешением работы и прямыми и инверсными выходами. При подаче нуля на J и K триггер хранит своё старое состояние, при подаче единицы на К происходит установко нуля. При подаче единицы на J триггер устанавливает единицу. При подаче 1 и на J и на К происходит изменение значения триггера на противоположное (переброска тригера).

| Preset | Clear | Clock | J | K | Q | -Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | H | X | X | X | H | L |
| H | L | X | X | X | L | H |
| L | L | X | X | X | H* | H* |
| H | H | ~\_ | L | L | Q0 | -Q0 |
| H | H | ~\_ | H | L | H | L |
| H | H | ~\_ | L | H | L | H |
| H | H | ~\_ | H | H | -Q0 | Q0 |
| H | H | H | X | X | Q0 | -Q0 |

H* - неустойчивое состояние

| Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) | E=+3.3 | E=+5 |
| --- | --- | --- |
| Выходной ток лог.0, мА | - | -24 |
| Выходной ток лог.1, мА | - | -24 |
| Входное напр. лог.0, В | -0.9 | -1.35 |
| Входное напр. лог.1, В | 2.1- | 3.85- |
| Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В | -0.44 | - |
| Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В | - | -0.44 |
| Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В | -2.76 | - |
| Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В | - | -4.26 |
| КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) | E=+3.3 | E=+5 |
| От CL,PR до Y= L-->H | -4.9-6.7 /-7.3 | -3.3-5.1 /-5.4 |
| От CL,PR до Y= H-->L | -7 -9.2 /-9.9 | -4.6-6.7 /-7.3 |
| От CK до Y= L-->H | -5.4-7.1 /-7.6 | -3.4-5.1 /-5.6 |
| От CK до Y= H-->L | -6 -7.9 /-8.5 | -4.2-6.3 /-7 |
| Длительность импульсов | 5-/5 - | 4-/4 - |
| Время предустановки | 5-/5 - | 3.5-/3.5- |
| Время удержания данных | 0.5-/0.5- | 1-/1- |
| Максимальная частота, МГц | 100-150- | 125-175- |

6.2.3. Логические элементы ЛА1, ЛА3, ЛА4, ЛН1, ЛП5

Задержки (нсек)для микросхем серий 54HC/74HC (1564/КР1564) Типовое-максимальное при Т=25 град. / типовое-максимальное при Т=Тмакс.

| ИС | MC | E=+2 V | E=+4.5 V | E=+6 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛА1 | 20 | 45-110/ -165 | 14-22/ -33 | 11-19/ -28 |
| ЛА3 | 00 | 45- 90/ -135 | 9-18/ -27 | 8-15/ -23 |
| ЛА4 | 10 | 35- 95/ -145 | 10-19/ -29 | 9-16/ -25 |
| ЛН1 | 04 | 40- 80/ -120 | 8-16/ -24 | 7-14/ -20 |
| ЛП5 | 86 | 40-100/ -125 | 12-20/ -25 | 10-17/ -21 |

Задержки (нсек)для микросхем серий 54AC/74AC (1554/КР1554) Типовое-максимальное при Т=25 град. / типовое-максимальное при Т=Тмакс.

| ИС | MC | L-->H | H-->L | L-->H | H-->L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E=+3.3 V | E=+3.3 V | E=+5 V | E=+5 V |
| ЛА1 | 20 | 6.4-8.6 / -9.4 | 6.4-9.2 / -10.1 | 4.3-6.3/ -6.7 | 4.4-6.7/ -7.3 |
| ЛА3 | 00 | 7.0-9.5 / -10 | 5.5-8.0 / -8.5 | 6.0-8.0/ -8.5 | 4.5-6.5/ -7.0 |
| ЛА4 | 10 | 6.0-9.5 / -10.5 | 5.5-8.5 / -10 | 4.5-7.0/ -8.0 | 4.0-6.0/ -6.5 |
| ЛН1 | 04 | 4.5-9.0 / -10 | 4.5-8.5 / -9.5 | 4.0-7.0/ -7.5 | 3.5-6.5/ -7.0 |
| ЛП5 | 86 | 6.0-11.5/ -13.5 | 6.0-11.5/ -13.5 | 4.5-8.5/ -9.0 | 4.5-8.5/ -9.0 |

Таблица истинности для ЛП5

| Входы | Выход |
| --- | --- |
| L L | L |
| L H | H |
| H L | H |
| H H | L |

Типовые электрические параметры для микросхем серии 54AC/74AC (1554/КР1554) (мин-тип-макс)

| Параметр | E+ | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выходной уровень (I=12 мА) лог.1, В (I=24 мА) при токе (I=24 мА) | 3 4.5 5.5 | -2.94-2.4 -4.35-3.7 -5.3 -4.7 |
| Выходной уровень (I=12 мА) лог.0, В (I=24 мА) при токе (I=24 мА) | 3 4.5 5.5 | -0.05-0.4 -0.2 -0.4 -0.17-0.4 |
| Задержка распространения T(HL),T(LH), нс для стандартных выходов | 3 4.5 5.5 | - -3.5 -8 -3.5 -8 |

Типовые электрические параметры для микросхем серии 54HC/74HC (1564/КР1564) (мин-тип-макс)

| Параметр | E+ | Температура окружающей среды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +25°C | -40-+85°C | -40-+125°C |
| Входной уровень лог.1, В | 2 4.5 6 | 1.5-1.2- 3.2-2.4- 4.2-3.2- | 1.5- - 3.2- - 4.2- - | 1.5- - 3.2- - 4.2- - |
| Входной уровень лог.0, В | 2 4.5 6 | -0.8-0.5 -2.1-1.4 -2.8-1.8 | -0.5 -1.4 -1.8 | -0.5 -1.4 -1.8 |
| Выходной уровень (I=20мкА) лог.1, В (I=4 мА) для стандарт.вых. (I=5.2мА) | 2 4.5 6 | 1.9-2.0- 4.0-4.3- 5.5-5.8- | 1.9- - 3.8- - 5.3- - | 1.9- - 3.7- - 5.2- - |
| Выходной уровень (I=20мкА) лог.1, В (I=6 мА) для шинных выход. (I=7.8мА) | 2 4.5 6 | 1.9-2.0- 4.0-4.3- 5.5-5.8- | 1.9- - 3.8- - 5.3- - | 1.9- - 3.7- - 5.2- - |
| Выходной уровень (I=20мкА) лог.0, В (I=4 мА) для стандарт.вых. (I=5.2мА) | 2 4.5 6 | 0.0-0.1- 0.15-.26- 0.16-.26- | 0.1- - 0.33- - 0.33- - | 0.1- - 0.4- - 0.4- - |
| Выходной уровень (I=20мкА) лог.0, В (I=6 мА) для шинных выход. (I=7.8мА) | 2 4.5 6 | 0.0-0.1- 0.15-.26- 0.16-.26- | 0.1- - 0.33- - 0.33- - | 0.1- - 0.4- - 0.4- - |
| Задержка распространения T(HL),T(LH), нс для стандартных выходов | 2 4.5 6 | -19-75 - 7-15 - 6-13 | -95 -19 -16 | -110 -22 -19 |
| Задержка распространения T(HL),T(LH), нс для шинных выходов | 2 4.5 6 | -14-60 - 5-12 - 4-10 | -75 -15 -13 | -90 -18 -15 |

7.Разработка и описание электрической принципиальной схемы узла.

Используем выбранные элементы для реализации всех функций. Для реализации операции И-НЕ на 2, 3, 4 переменные используем элементы ЛА3, ЛА4, ЛА1 соответственно. Сложение по модулю 2 реализует элемент ЛП5, а операцию НЕ ЛН1. 4-х разрядный счётчик – ИЕ10, JK триггер ТВ6.

Каждый элемент на принципиальной схеме пронумерован и ниже приведена спецификация на все использованные элементы с указанием их номера и типа.

Использованные микросхемы:

ДД1, 2, 6, 71, 74, 76, 78 – элементы ЛА4;

ДД3, 5, 11, 12, 13, 14, 72, 77 – элементы ЛА3;

ДД4, 79 – элементы ЛН1;

ДД7, 8, 9, 10 – элементы ИЕ10;

ДД15, 16 – элементы ТВ6;

ДД17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 – элементы ЛП5;

ДД27 - ДД60 – элементы X/Y (состоят из элементов ДД1 – ДД6);

ДД61 – ДД65 – элементы DC7 (состоят из элементов ДД71 – ДД79);

ДД66 – ДД70 – семисегментные индикаторы;

8. Построение временных диаграмм

Построим две временные диаграммы:

- Нормальное функционирование узла во всех режимах, обнуление, счёт, загрузка и остановки.

- Функционирование узла с ошибкой.

Для построения временных диаграмм используем Xilinx Foundation Series

9. Оценка быстродействия, потребляемой мощности и надёжности узла.

9.1. Быстродействие.

Максимальную частоту работы можно определить по самому длинному (долгому) пути прохождения сигнала. Нужно просто найти ту часть схемы, которая наиболее удалена от входных сигналов по количеству элементов между ними и их временам задержки. Затем просто сложить времена задержки всех элементов, через которые проходит сигнал. Максимальная тактовая частота – максимальная частота, с которой могут подаваться входные сигналы и успевать полностью распространится по всей схеме, то есть до конца пройти самый долгий путь.

Самый долгий путь такой:

Tmax = TИЕ10 * 3 + Tx/y * 9 + TDC7

TDEC = TИЕ10 * 3 + Tx/y * 9

Tx/y  = TЛА3 + TЛА4 + TЛн1 ≈ 31 нс  ; TDC7 ≈ 31 нс;

Tmax = 8 * 3 + 31 * 9 + 31 = 331 нс.

TDEC = 8 * 3 + 31 * 9 = 300 нс.

Задержка ER:

TER =TИЕ10 * 3 + TЛА3 * 3 + TТВ9 + TЛП5 + TЛП5 * 2;

TER = 8*3 + 10*3 + 10 + 14*3 = 103 нс.

Задержка B:

TB = TИЕ10 * 3;

TB = 8 * 3 = 21 нс.

Задержка GREY:

TGREY = TИЕ10 * 3 + TЛП5;

TGREY = 8*3 + 13 = 37 нс.

Задержка индикации:

TIND = TMAX + TDC7;

TIND = 331 + 31 = 362;

Максимальная тактовая частота:

ν = 1/ 362 нс ≈ 2,8 МГц

9.2. Мощность.

Суммарная мощность потребляемая узлом. Зависит от количества и типа используемых элементов, серии элементов и типа логики. Каждый элемент имеет параметр токопотребление, а также известно напряжение логической единицы и нуля, следовательно можно найти потребляемую мощность. Для определения мощности узла посчитаем количество каждого элемента, сложим их токопотребления для 0 и 1 и умножим их на напряжения 0 и 1. Потом найдём среднюю мощность.

Посчитаем количество элементов каждого типа.

ЛА1 – 2*4=8;

ЛА3 – 3+ 2*18 + 2*4=47;

ЛА4 – 3*18 + 4*4=70;

ЛП5 – 7;

ЛН1 – 1 + 18 + 4=23;

ИЕ10 – 3;

ТВ9 – 2;

Посчитаем суммарное токопотребление для 0.

3*24 + 2*12 +8*0.8 + 47*2.4 + 70*1.1 +23*2.7 + 7*15 = 454,5 мА.

Посчитаем суммарное токопотребление для 1.

3*48 + 2*16 +8*3.7 + 47*7.6 + 70*6.4 +23*9.8 + 7*23 = 1397,2 мА.

Мощность для 0.

454,5 мА * 0,4 В  = 181,8 мВт.

Мощность для 1.

1397,2 мА * 2,4 В = 3353,28 мВт.

Средняя мощность.

1767,54 мВт ≈ 1,8 Вт

9.3. Надежность.

Основная характеристика надёжности – время наработки на отказ – время, через которое вероятность отказа будет 100%. Также используются такие показатели как интенсивность отказов и вероятность отказа элемента.

Вероятность отказа всего узла зависит от количества элементов.

Считается, что отказы случайны и независимы и отказ одного элемента приводит к отказу всего узла.

Для серии  КР1554 время наработки на отказ T = 32000 ч.

Интенсивность отказов λ  = 1/T = 1/32000 = 0.00003 1/ч.

В узле содержится 160 элементов серии КР1551 следовательно, интенсивность отказов всего узла  λузл = 160*0.00003 = 0.0048 1/ч.

Средняя наработка на отказ вычисляется по формуле

Tср= 1/ λузл =1/0.0048 = 208.3 ч.

10. Заключение.

В ходе курсовой работы  было спроектировано устройство – 12-разрядный двоичный счетчик, со следующими характеристиками:

- Максимальная частота работы –

- Потребляемая мощность –

- Наработка на отказ –

- Диапазон температур окружающей среды – от 0 до 70 градусов.

Эти характеристики удовлетворяют техническому заданию.

Разработанное устройство может применяться для различных целей. Возможно использование его как отдельного устройства для подсчета входных импульсов с выводом этого числа на индикацию, либо использовать его в составе другого устройства: cчетчики используются для построения таймеров, для выборки инструкций из ПЗУ в микропроцессорах. Они могут использоваться как делители частоты в управляемых генераторах частоты (синтезаторах). При использовании в цепи ФАП (фазовая автоподстройка)  счетчики могут быть использованы для умножения частоты, как в синтезаторах, так и в микропроцессорах.

11. Библиографический список.

- Е. Угрюмов «Цифровая схемотехника». Издательство ирм.

- Е. Угрюмов «Проектирование элементов и узлов ЭВМ»

- Слабаков Е. В.. Согомонян Е. С. «Самопроверяемые устройства и отказоустойчивые системы»

- В. А. Мордвинов, Н. В. Петропольский, Е. Е. Чехарин Расчёт и прогнозирование надёжности РЭА на стадии проектирования с использованием ПЭВМ 1 ВМ РС. МИРЭА 1995 г.

- INTERNET источники и справочники