МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

(Технический Университет)

Кафедра МОВС

Лабораторная работа

по дисциплине

«Архитектура вычислительных систем»

на тему: "Надежность"

Преподаватель: доц. Леонтьев А.С.

| Выполнили: | Пайко Юрий Соколов Денис Туровский Денис Юлаев Рустем |
| --- | --- |

Москва, 2010 г.

Лабораторная работа выполнена на основе программы "Комплекс для оценки качества функционирования информационных систем - КОК 1999" (демонстрационная версия).

Данная версия предполагает единичный вариант ввода значений исходных данных, что обуславливает узкий ряд возможных результатов и самих моделируемых систем.

Модель процессов над информационными и программными ресурсами

Представление информации можно считать достаточно надежным, если в течение периода Тнепр. с момента последнего восстановления программно-технических средств (ПТС) не происходит отказов системы с вероятностью: Pнад≥Pдоп

Вероятность надежного представления информации:

,

где N(t) — функция распределения (ФР) времени наработки ПТС на отказ;

W(t) — ФР времени восстановления ПТС;

V(t)  — ФР задаваемого времени непрерывного функционирования ИС;

* — знак свертки.

В инструментарии КОК реализованы следующие варианты:

Vt=1-e-tTнепр,		Vt=0,t≤Tнепр1, t>Tнепр

Wt=1-e-tTвост

Время наработки на отказ каждого из элементов распределено по экспоненциальному закону.

К примеру, для системы из пяти подсистем соединенных последовательно:

4

5

3

2

1

Nt=1-e-t(1Tнар1+1Tнар2+1Tнар3+1Tнар4+1Tнар5)

Для системы типа:

4

2

3

1

функция распределения времени наработки системы на отказ выглядит

Nt=1-e-t1Tнар1+1Tнар2-e-t(1Tнар3+1Tнар4)+e-t(1Tнар1+1Tнар2+1Tнар3+1Tнар4)

При этом используются обозначения исходных данных (ИД):

n – номер подсистемы моделируемой надежностной схемы системы;

k – номер элемента в n–й подсистеме;

Tнар.nk – среднее время наработки на отказ k-го элемента n-й подсистемы;

Tвост – среднее время восстановления системы после отказа любого элемента.

Обозначения параметров (требований) заказчика:

Tнепр – среднее время непрерывного функционирования системы, в течение которого необходимо обеспечить надежное представление информации;

Pдоп – минимально допустимая вероятность надежного представления системой требуемой информации в течение времени Tнепр.

Обозначения оцениваемых показателей:

Tнар.n – среднее время наработки на отказ n-й подсистемы;

Pнад.n – вероятность надежного выполнения функций n-й подсистемой в течение заданного времени Tнепр ;

Tнар 1…n – среднее время наработки на отказ комплекса из 1, 2,…, n подсистем;

Pнад.n 1…n – вероятность надежного выполнения функций комплексом, состоящим из 1, 2,…, n подсистем;

Pнад – вероятность надежного представления требуемой информации в системе, Pнад = Pнад 1… N , где N – количество подсистем в моделируемой системе.

При моделировании учитывается, что надежное представление пользователю требуемой информации обеспечивается лишь тогда, когда в комплексе обеспечены надежные подготовка, передача, обработка, хранение и отображение информации программно-техническими средствами и обслуживающим персоналом. В данном подразделе оценивается обеспечение надежности со стороны программно-технических средств.

Дано:

Состав системы (обозначения подсистем на приводимых схемах соответствуют порядку перечисления подсистем):

- Подсистема подготовки исходных данных.

- Подсистема передачи информации.

- Подсистема обработки информации.

- Подсистема хранения информации.

- Подсистема отображения информации.

Время восстановления работоспособного состояния системы после отказа любого из элементов не превышает 30 мин.

Требования заказчика Tнепр = 1 неделя и Pдоп = 0.99.

Найти:

Структуру системы, обеспечивающую максимальную Pнад

Выполнение:

Расчет параметров надежности для всех возможных структур подсистемы передачи информации (подсистемы 2.). В качестве критерия выбора структуры подсистемы используется среднее время наработки на отказ Тнар.2.

1й вариант и результаты расчета:

| Тнар.2=2041,7 |  |
| --- | --- |

2й вариант и результаты расчета:

| Тнар.2=1782,0 |  |
| --- | --- |

3й вариант и результаты расчета:

| Тнар.2=2000,0 |  |
| --- | --- |

4й вариант и результаты расчета:

| Тнар.2=10333.3 |  |
| --- | --- |

Из приведенных расчетов видно, что 4-й вариант обеспечивает максимальное значение Тнар.2. Этот вариант будет использован в окончательной структуре системы.

Проведем расчет Рнад.1 и Тнар.1 для всех возможных структур подсистемы подготовки исходных данных (подсистемы 1.).

1й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1=0,890 Тнар.1=1365,4 |  |
| --- | --- |

2й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1=0,856 Тнар.1=1004,3 |  |
| --- | --- |

3й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1=0,963 Тнар.1=4380,0 |  |
| --- | --- |

4й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1=0,964 Тнар.1=4565,9 |  |
| --- | --- |

Из приведенных расчетов видно, что 4-й вариант обеспечивает максимальное значение Рнад.1  и Тнар.1. Этот вариант будет использован в окончательной структуре системы.

Проведем расчет Рнад.1..3 и Тнар.3 для всех возможных структур подсистемы обработки информации (подсистемы 3.).

1й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..3=0,933 Тнар.3=9102,8 |  |
| --- | --- |

2й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..3=0,885 Тнар.3=2199,3 |  |
| --- | --- |

3й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..3=0,946 Тнар.3=43800,0 |  |
| --- | --- |

4й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..3=0,946 Тнар.3=43887,3 |  |
| --- | --- |

Из приведенных расчетов видно, что 4-й вариант обеспечивает максимальное значение Рнад.1..3  и Тнар.3. Этот вариант будет использован в окончательной структуре системы.

Проведем расчет Рнад.1..4 и Тнар.4 для всех возможных структур подсистемы хранения информации (подсистемы 4).

1й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..4=0,939 Тнар.4=20008,6 |  |
| --- | --- |

2й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..4=0,928 Тнар.4=8064,1 |  |
| --- | --- |

3й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..4=0,944 Тнар.4=87600,0 |  |
| --- | --- |

4й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..4=0,944 Тнар.4=88396,4 |  |
| --- | --- |

Из приведенных расчетов видно, что 4-й вариант обеспечивает максимальное значение Рнад.1..4  и Тнар.4. Этот вариант будет использован в окончательной структуре системы.

Проведем расчет Рнад.1..5 и Тнар.5 для всех возможных структур подсистемы отображения информации (подсистемы 5).

1й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..5=0,839 Тнар.5=1266,7 |  |
| --- | --- |

2й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..5=0,800 Тнар.5=881,0 |  |
| --- | --- |

3й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..5=0,875 Тнар.5=2000,0 |  |
| --- | --- |

4й вариант и результаты расчета:

| Рнад.1..5=0,884 Тнар.5=2333,3 |  |
| --- | --- |

Из приведенных расчетов видно, что 1й вариант обеспечивает максимальное значение Рнад.1..5. Эта структура обеспечивает максимальную надежность системы Рнад.= 0,884.

В итоге, структура, обеспечивающая максимальную надежность работы с Рнад.= 0,884:

Это обусловлено тем, что при параллельном соединении в каждом из пяти участков цепи отказ одного элемента не мешает работе другого.