МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчет по лабораторной работе №2

«Составление простых программ в кодах команд»

Выполнил:

Студент группы ВВ-7-06

Иванов Р.И.

Вариант 4

Москва, 2009г.

Цель лабораторной работы заключается в освоении команд процессора и приобретении навыков составления простых программ в кодах команд.

Структурная схема микропроцессора:

### Задание №1

Составить программу вычисления выражения:

N = ∑ai = a1+a2+a3+…+a40

где аi – число натурального ряда, начиная с “1”.

N = ∑ai = 1+2+3+…+40 = 820(10) =334(16)

40(10)  = 28(16)

0000  16       RG_D := 0;

0001  00;

0002  1E       RG_E := 28;

0003  3C;

0004  26       RG_H := 0;

0005  00;

0006  2E        RG_L := 0;

0007  00;

0008  19        ((H)(L)) := ((H)(L)) + ((D)(E));

0009  1D;      RG_E := RG_E-1;

000A  C2;                                                           //условный переход в ячейку с адресом 000C+000B

//по ненулевому результату

000B  08;

000C  00;

000D  76;                                                           //Остановка

### Задание №2

Составить программу вычисления выражения:

N = ∑ai = a1+a2+a3+…+a17

где аi – произвольные числа из ячеек памяти.

N = ∑ai =

=1A+5B+BB+CC+AC+                //2A8

+BC+91+56+BF+BA+                //31C

+23+10+18+AA+01+                //4В

+11+BE                                       //CF

=6DE(16)

RG_C := 11;

RG_H := 00;

RG_L := 0C;

RG_A := 00;

0000  86           RG_A := RG_A + ((H)(L));

0001  D2;                                                                  //условный переход в ячейку с адресом 0003+0002 по

//отсутствию переполнения

0002  05;

0003  00;

0004  14           RG_D := RG_D + 1;

0005  23           ((H)(L)) := ((H)(L)) + 1;

0006  0D           RG_C := RG_C – 1;

0007  C2;                                                                //условный переход в ячейку с адресом 0009+0008

//по ненулевому результату

0008  00;

0009  00;

000A  5F           RG_E := RG_A;

000B  76;                                                               //Остановка

17 чисел для сложения:

000C   1A;

000D   5B;

000E  BB;

000F   CC;

0010   AC;

0011   BC;

0012    91;

0013    56;

0014   BF;

0015   BA;

0016  23;

0017  10;

0018  18;

0019  AA;

001A  01;

001B  11;

001C  BE;

### Задание №3

Составить программу для пересылки массива данных размерностью 17 из одной области ОЗУ в другую.

RG_B := 00;

RG_C := 20;

RG_D := 00;

RG_E := 32;

RG_H := 11;

0000 0A          RG_A := ((B)(C));

0001 12          ((D)(E)) := RG_A;

0002 0B          ((B)(C)) := ((B)(C)) - 1;

0003 1B          ((D)(E)) := ((D)(E)) - 1;

0004 25          RG_H := RG_H-1;

0005 C2;                                                                                //условный переход в ячейку с адресом 0007+0006

//по ненулевому результату

0006 00;

0007 00;

0008 76;                                                                              //Остановка

17 чисел для переноса:

0010 1A;

0011 5B;

0012 BB;

0013 CC;

0014 AC;

0015 BC;

0016 91;

0017 56;

0018 BF;

0019 BA;

001A 23;

001B 10;

001C 18;

001D  AA;

001E  01;

001F  11;

0020  BE;

17 перенесенных чисел:

0021 1A;

0022 5B;

0023 BB;

0024 CC;

0025 AC;

0026 BC;

0027 91;

0028 56;

0029 BF;

002A BA;

002B 23;

002C 10;

002D 18;

002E  AA;

002F  01;

0031  11;

0032  BE;

### Задание №4

Составить программу для пересылки массива данных размерностью  13 из одной области ОЗУ в другую. После пересылки массив должен расположиться в обратном порядке.

RG_B := 00;

RG_C := 20;

RG_D := 00;

RG_E := 21;

RG_H := 11;

0000 0A         RG_A := ((B)(C));

0001 12         ((D)(E)) := RG_A;

0002 0B         ((B)(C)) := ((B)(C)) - 1;

0003 13         ((D)(E)) := ((D)(E)) + 1;

0004 25         RG_H := RG_H-1;

0005 C2;                                                                //условный переход в ячейку с адресом 0007+0006

//по ненулевому результату

0006 00;

0007 00;

0008 76;                                                               //Остановка

17 чисел для переноса:

0010 1A;

0011 5B;

0012 BB;

0013 CC;

0014 AC;

0015 BC;

0016 91;

0017 56;

0018 BF;

0019 BA;

001A 23;

001B 10;

001C 18;

001D  AA;

001E  01;

001F  11;

0020  BE;

17 перенесенных чисел:

0021 1A;

0022 5B;

0023 BB;

0024 CC;

0025 AC;

0026 BC;

0027 91;

0028 56;

0029 BF;

002A BA;

002B 23;

002C 10;

002D 18;

002E  AA;

002F  01;

0031  11;

0032  BE;

### Задание №5

Составить программу умножения однобайтных двоичных чисел.

2110*2110 = 44110

1516*1516= 1B916, ответ в ((H)(L))

RG_B := 08;

RG_E := 15;

RG_L := 15;

0000 7D 	 RG_A := RG_L;

0001 1F 	 Сдвиг  A;

0002 6F 	 RG_L := RG_A;

0003 D2;                                                                        //условный переход в ячейку с адресом 0005+0004

//по отсутствию переполнения

0004 09;

0005 00;

0006 7B 	 RG_A := RG_E;

0007 84  	 RG_A := RG_A + RG_H;

0008 67  	 RG_H := RG_A;

0009 7C  	 RG_A := RG_H;

000A 1F 	 Сдвиг  A;

000B 67 	 RG_H := RG_A;

000C 7D	 RG_A := RG_L;

000D 1F  	 Сдвиг  A;

000E 6F             RG_L := RG_A;

000F 05 	 RG_B := RG_B-1;

0010 C2;                                                               //условный переход в ячейку с адресом 0012+0011

//по ненулевому результату

0011 03;

0012 00;

0013 76;                                                               //Остановка

Результат:        ((H)(L)) = 01B9

### Задание №6

Составить программу деления однобайтных двоичных чисел.

RG_H / RG_L = RG_H

2410/310=810                  1816/316=816

RG_B := 09;    RG_H := 18;     RG_L := 03;

0000 7C 	RG_A := RG_H;

0001 17  	Сдвиг  A;

0002 67  	RG_H := RG_A;

0003 05  	RG_B := RG_B-1;

0004 CA ;                                                         //условный переход в ячейку с адресом 0006+0005

// по нулевому результату

0005 1B;

0006 00;

0007 7B 	 RG_A := RG_E;

0008 17 	 Сдвиг  A;

0009 95  	 RG_A := RG_A - RG_L;

000A F2;                                                        //условный переход в ячейку с адресом 000C+000B

// по положительному результату

000B 16;

000C 00;

000D 85 	 RG_A := RG_A + RG_L;

000E 5F 	 RG_E := RG_A;

000F D2;                                                       //условный переход в ячейку с адресом 0011+0010

// по отсутствию переноса

0010 00;

0011 00;

0012 3F;                                                       //invert «C»

0013 C3;                                                      //безусловный переход в ячейку с адресом 0015+0014

0014 00;

0015 00;

0016 5F  	RG_E := RG_A;

0017 37;                                                     //установка «C»

0018 C3;                                                    //безусловный переход в ячейку с адресом 001A+0019

0019 00;

001A 00;

001B 76;                                                    //Остановка

Результат:      RG_H = 08

### Задание №7

Составить программу вычисления  следующего выражения: N = (a+b) – (c*d). Числа однобайтные. При составлении программы использовать команду обращения к подпрограммам, а  в качестве подпрограммы – программу из задания 5.

HL = (C + D) – (L * E)

RG_E := 15;

RG_L := 10;

RG_C: = FA;

RG_D:= 10;

RG_H:= 00;

0000 7D 	 RG_A := RG_L;

0001 1F 	 Сдвиг  A;

0002 6F 	 RG_L := RG_A;

0003 D2;                                                            //условный переход в ячейку с адресом 0005+0004

//по отсутствию переполнения

0004 09;

0005 00;

0006 7B 	 RG_A := RG_E;

0007 84  	 RG_A := RG_A + RG_H;

0008 67  	 RG_H := RG_A;

0009 7C  	 RG_A := RG_H;

000A 1F 	 Сдвиг A;

000B 67 	 RG_H := RG_A;

000C 7D	 RG_A := RG_L;

000D 1F  	 Сдвиг  A;

000E 6F            RG_L := RG_A;

000F 05            RG_B := RG_B-1;

0010 C2;                                                             //условный переход в ячейку с адресом 0012+0011

//по ненулевому результату

0011 03;

0012 00;

0013 C9;                                                            // return

0100 06            RG_B := 8;

0101 08;

0102 CD;                                                           //вызов подпрограммы умножения

0103 00;

0104 00;

0105 7A           RG_A := RG_D;

0106 81           RG_A := RG_A + RG_C;

0107 06           RG_B := 0;

0108 00;

0109 D2;                                                             //условный переход в ячейку с адресом 090B+090A

// по отсутствию переноса

010A 0D;

010B 01;

010C 04           RG_B := RG_B + 1;

010D 4F           RG_C := RG_A;

010E 7D           RG_A := RG_L;

010F 2F;                                                             //invert RG_A

0110 6F           RG_L := RG_A;

0111 7C           RG_A := RG_H;

0112 2F;                                                             //invert RG_A

0113 67           RG_H := RG_A;

0114 23           ((H)(L)) := ((H)(L)) + 1;

0115 09           ((H)(L)) := ((H)(L)) + ((B)(C));

0116 76;                                                             //Остановка