ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО оБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Основы теории управления

Лабораторная работа №3

Отчет

Выполнил:

студент группы ИТВ-6-07

Саидов Р.Т.

Вариант 8

- П-регулятор

Исследовать устойчивость при Wp=kp, где kp=1;4, путем вычисления корней характеристического уравнения и по  критерию Найквиста.

W0= 1 / 2s3+2s2+4s+1

>> Wo=tf([1],[2 2 4 1])

Transfer function:

1

-----------------------

2 s^3 + 2 s^2 + 4 s + 1

>> Wp1=tf([1],[1]);

>> Wp2=tf([4],[1]);

>> Wp1o=series(Wp1,Wo);

>> Wp1oR=feedback(Wp1o,1,-1);

>> pole(Wp1oR)

ans =

-0.2151 + 1.3071i

-0.2151 - 1.3071i

-0.5698

>> [re,im]=nyquist([1],[2 2 4 1]);

>> re=squeeze(re);

>> im=squeeze(im);

>> plot(re,im), grid

>> Wp2o=series(Wp2,Wo);

>> Wp2oR=feedback(Wp2o,1,-1);

>> pole(Wp2oR)

ans =

0.0752 + 1.4722i

0.0752 - 1.4722i

-1.1504

>> [re,im]=nyquist([4], [2 2 4 1]);

>> re=squeeze(re);

>> im=squeeze(im);

>> plot(re,im), grid

>> pole(Wo)

ans =

-0.3611 + 1.2919i

-0.3611 - 1.2919i

-0.2779

Это корни  характеристического уравнения разомкнутой системы. Правых корней нет. Отсюда делаем вывод, что по критерию Найквиста в первом случае (kp=1) система устойчива, т.к. правых корней нет, и кривая не охватывает точку (-1, j0). Во втором случае (Kp=4) – не устойчива, т.к. правых корней нет, а система при этом один раз охватывает точку (-1, j0).

Аналогичные выводы делаются  по основному критерию устойчивости, исходя из корней характеристического уравнения замкнутых систем. В первом случае корни имеют только отрицательные действительные части, во втором случае есть корни с положительными частями.

- ПД-регулятор

Исследовать устойчивость при Wp=kп+kд*S, где kп=4, kд=1, путем вычисления корней характеристического уравнения.

Если система при табличном значение kд неустойчива, то, увеличивая его, добейтесь устойчивости.

Если она устойчива, то, уменьшая kд, добейтесь ее неустойчивости.

W0= 1 / 2s3+2s2+4s+1

>> Wo=tf([1],[2 2 4 1]);

>> Wp=tf([1 4],[1]);

>> Wpo=series(Wo,Wp);

>> WpoR=feedback(Wpo,1,-1);

>> pole (WpoR)

ans =

0.0000 + 1.5811i

0.0000 - 1.5811i

-1.0000

Система неустойчива. Увеличиваем kд. kд=1.5

>> Wo=tf([1],[2 2 4 1]);

>> Wp=tf([1.5 4],[1]);

>> Wpo=series(Wo,Wp);

>> WpoR=feedback(Wpo,1,-1);

>> pole (WpoR)

ans =

-0.0346 + 1.6384i

-0.0346 - 1.6384i

-0.9309

Таким образом, путем увеличения коэффициента kд добились устойчивости системы.

- ПИ-регулятор

Исследовать устойчивость  при  Wp  =  kп+kи/S   =   kпS + kи/S,  где kп=1, kи=0.3, путем вычисления корней характеристического уравнения .

Если система при табличном значении kи неустойчива, то уменьшая его, добейтесь ее устойчивости.

Если она устойчива, то, увеличивая kи, добейтесь ее неустойчивости.

Определить запасы устойчивости по амплитуде и фазу при значении, при котором система устойчива.

W0= 1 / 2s3+2s2+4s+1

>> Wo=tf([1],[2 2 4 1]);

>> Wp=tf([1 0.3],[1 0]);

>> Wpo=series(Wo,Wp);

>> WpoR=feedback(Wpo,1,-1);

>> pole (WpoR)

ans =

-0.2113 + 1.2733i

-0.2113 - 1.2733i

-0.2887 + 0.0818i

-0.2887 - 0.0818i

Система устойчива. Увеличиваем kи. kи=2.3

>> Wo=tf([1],[2 2 4 1]);

>> Wp=tf([1 2.3],[1 0]);

>> Wpo=series(Wp,Wo);

>> Wpo=feedback(Wpo,1,-1);

>> pole (WpoR)

ans =

-0.5654 + 0.9016i

-0.5654 - 0.9016i

0.0654 + 1.0055i

0.0654 - 1.0055i

Таким образом, путем увеличения коэффициента kн добились неустойчивости системы.