Московский Государственный Институт Радиотехники Электроники и Автоматики

(Технический Университет)

Отчет по лабораторной работе №3

«Исследование устойчивости линейных непрерывных САУ»

По дисциплине: «Теория Автоматического Управления»

Вариант №4

Студента третьего курса

факультета ИТ

Москва2008

Исследование устойчивости линейных непрерывных САУ.

Цель работы: ознакомление с методами исследования устойчивости линейных систем с помощью пакета MATLAB.

Требуется исследовать устойчивость замкнутой системы при П-, ПД- и ПИ-регуляторе.

Wp

Wo

_

Передаточная функция объекта имеет вид:

1) Исследовать устойчивость при , где  kП = 1; 4, путем вычисления корней характеристического уравнения и по критерию Найквиста.

kП = 1

Введем передаточные функции.

>> numwo=[1]; denwo=[1 1.5 2 1]; Wo=tf(numwo,denwo)

Transfer function:

1

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1

>> numwp1=[1]; denwp1=[1]; Wp1=tf(numwp1,denwp1)

Transfer function:

1

Определим передаточную функцию обратного соединения звеньев Wp и Wo .

>> Wop1=series(Wo,Wp1)

Transfer function:

1

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1

>> Wop11=feedback(Wop1,1,-1)

Transfer function:

1

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 2

Исследуем устойчивость замкнутой системы путем вычисления корней характеристического уравнения.

>> p=[1 1.5 2 2];

>> r=roots(p)

r =

-1.2117

-0.1442 + 1.2767i

-0.1442 - 1.2767i

Вещественная часть всех корней отрицательная, следовательно, замкнутая система устойчива.

Исследуем устойчивость разомкнутой системы по критерию Найквиста.

>> num1=[1]; den1=[1 1.5 2 1];

>> nyquist(num1, den1)

АФЧХ разомкнутой системы не охватывает точку (-1, j0), следовательно, разомкнутая система устойчива.

kП = 4

Введем передаточные функции.

>> numwo=[1]; denwo=[1 1.5 2 1]; Wo=tf(numwo,denwo)

Transfer function:

1

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1

>> numwp2=[4]; denwp2=[1]; Wp2=tf(numwp2,denwp2)

Transfer function:

4

Определим передаточную функцию обратного соединения звеньев Wp и Wo .

>> Wop2=series(Wo,Wp2)

Transfer function:

4

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1

>> Wop21=feedback(Wop2,1,-1)

Transfer function:

4

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 5

Исследуем устойчивость замкнутой системы путем вычисления корней характеристического уравнения.

>> p=[1 1.5 2 5];

>> r=roots(p)

r =

-1.8651

0.1825 + 1.6271i

0.1825 - 1.6271i

Вещественная часть не всех корней отрицательная, следовательно, замкнутая система неустойчива.

Исследуем устойчивость разомкнутой системы по критерию Найквиста.

>> num2=[4]; den2=[1 1.5 2 1];

>> nyquist(num2, den2)

АФЧХ разомкнутой системы охватывает точку (-1, j0), следовательно, разомкнутая система устойчива.

2) Исследовать устойчивость при   , где  kП = 4, kД=1 путем вычисления корней характеристического уравнения. Если система при табличном значении  kД  неустойчива, то, увеличивая его, добейтесь ее устойчивости и наоборот.

Введем передаточные функции.

>> numwo=[1]; denwo=[1 1.5 2 1]; Wo=tf(numwo,denwo)

Transfer function:

1

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1

>> numwp3=[1 4]; denwp3=[1]; Wp3=tf(numwp3,denwp3)

Transfer function:

s + 4

Определим передаточную функцию обратного соединения звеньев Wp и Wo .

>> Wop3=series(Wo,Wp3)

Transfer function:

s + 4

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1

>> Wop31=feedback(Wop3,1,-1)

Transfer function:

s + 4

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 3 s + 5

Исследуем устойчивость замкнутой системы путем вычисления корней характеристического уравнения.

>> p=[1 1.5 3 5];

>> r=roots(p)

r =

0.0452 + 1.7725i

0.0452 - 1.7725i

-1.5904

Вещественная часть не всех корней отрицательная, следовательно, замкнутая система неустойчива.

Увеличивая kД , добьемся устойчивости системы.

kД=2

>> numwp31=[2 4]; denwp31=[1]; Wp31=tf(numwp31,denwp31)

Transfer function:

2s + 4

Wop31=series(Wo,Wp31)

Transfer function:

2 s + 4

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1

>> Wop311=feedback(Wop3,1,-1)

Transfer function:

s + 4

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 3 s + 5

>> Wop311=feedback(Wop31,1,-1)

Transfer function:

2 s + 4

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 4 s + 5

>> p=[1 1.5 4 5];

>> r=roots(p)

r =

-0.0868 + 1.9396i

-0.0868 - 1.9396i

-1.3264

Вещественная часть всех корней отрицательная, следовательно, замкнутая система устойчива.

3) Исследовать устойчивость при  , где  kП = 1, kИ=0.3 путем вычисления корней характеристического уравнения. Если система при табличном значении  kИ  неустойчива, то, уменьшая его, добейтесь ее устойчивости и наоборот. Определить запасы устойчивости по амплитуде и по фазе при значении kИ, при котором система устойчива.

Введем передаточные функции.

>> numwo=[1]; denwo=[1 1.5 2 1]; Wo=tf(numwo,denwo)

Transfer function:

1

-----------------------

s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1

>> numwp4=[1 0.3]; denwp4=[1 0]; Wp4=tf(numwp4,denwp4)

Transfer function:

s + 0.3

-------

s

Определим передаточную функцию обратного соединения звеньев Wp и Wo .

>> Wop4=series(Wo,Wp4)

Transfer function:

s + 0.3

-------------------------

s^4 + 1.5 s^3 + 2 s^2 + s

>> Wop41=feedback(Wop4,1,-1)

Transfer function:

s + 0.3

---------------------------------

s^4 + 1.5 s^3 + 2 s^2 + 2 s + 0.3

Исследуем устойчивость замкнутой системы путем вычисления корней характеристического уравнения.

>> p=[1 1.5 2 2 0.3];

>> r=roots(p)

r =

-0.1083 + 1.2302i

-0.1083 - 1.2302i

-1.1054

-0.1779

Вещественная часть всех корней отрицательная, следовательно, замкнутая система устойчива.

Увеличивая kИ , добьемся неустойчивости системы.

>> numwp41=[1 0.9]; denwp41=[1 0]; Wp41=tf(numwp41,denwp41)

Transfer function:

s + 0.9

-------

s

>> Wop41=series(Wo,Wp41)

Transfer function:

s + 0.9

-------------------------

s^4 + 1.5 s^3 + 2 s^2 + s

>> Wop411=feedback(Wop41,1,-1)

Transfer function:

s + 0.9

---------------------------------

s^4 + 1.5 s^3 + 2 s^2 + 2 s + 0.9

>> p=[1 1.5 2 2 0.9];

>> r=roots(p)

r =

0.0024 + 1.1538i

0.0024 - 1.1538i

-0.7524 + 0.3316i

-0.7524 - 0.3316i

Вещественная часть не всех корней отрицательная, следовательно, замкнутая система неустойчива.

Определим запасы устойчивости по амплитуде и по фазе при значении kИ=0.3, при котором система устойчива.

>> margin(Wop41)

Вывод: я ознакомился с методами исследования устойчивости линейных систем с помощью пакета MATLAB.