московский государственный институт радиотехники электроники и автоматики (технический университет)

Отчет

Лабораторные работы № 1-3

Вариант № 8

Москва 2010

Оглавление

Деловая игра.	3

Лабораторное задание.	3

Расчет.	3

Результаты.	3

Компания Intel	3

Компания AMD	3

Замечание.	3

Заключение.	3

Лабораторная работа № 2.	3

Лабораторное задание.	3

Расчет.	3

1. Длительность выполнения программы.	3

2. Изменение характеристик процессора в зависимости от типа схемотехники. Выбор наиболее дешевого процессора.	3

3. Выбор микросхемы памяти.	3

4. Объекты влияния изменений характеристик кэш-памяти.	3

Интерпретация результатов.	3

Заключение.	3

5. Объекты влияния длительности цикла обращения к ВЗУ и числа обращений при выполнении задания.	3

6. Синтез компьютера.	3

Вывод.	3

Лабораторная работа № 3.	3

Лабораторное задание.	3

Расчет.	3

1. Подбор наиболее выгодного комплекта ПЭВМ.	3

2. Подбор наиболее выгодного комплекта ПЭВМ, способного работать в нестандартных условиях.	3

Выводы.	3

# Деловая игра.

Название: «Маркетинговые решения фирм-изготовителей микропроцессоров в условиях конкурентной борьбы».

Цель работы: научиться выбирать наиболее эффективную стратегию для своей фирмы, обеспечивающую захват бОльшей доли рынка и рост доходов фирмы.

## Лабораторное задание.

Войдя в игру, подтвердить стандартные значения характеристик, описывающих экономическую среду.

1. Познакомиться с деловой игрой, для чего в процессе игры пользователями принимаются совместные решения за каждую из конкурирующих фирм. Проанализируйте влияние различных стратегий фирмы на рынке на ее финансовые результаты.

2. Разделитесь на две команды. Теперь каждая команда принимает решения за свою фирму, стремясь захватить большую долю рынка и добиться больших объемов чистой прибыли. На каждом шаге игры фиксируйте основные результаты своей фирмы: характеристики изделий, объемы продаж, полученную прибыль.

3. Удержать одну из компаний «на плаву» в течении 15 кварталов. Компания должна показывать уверенный рост, должна приносить доход и постепенно увеличивать свою долю на рынке.

## Расчет.

Для анализа условий, при которых фирма добивается бОльшей прибыли, чем конкурент, была выбрана следующая стратегия:

Стратегия для компании Intel: до появления второго процессора (МП-2) бОльшая часть прибыли расходуется на МП-1 (большие капитальные расходы, большие траты на рекламу – около $2’000 тыс. и т.д.). При появлении МП-2 выбрать самую несовершенную технологию (0.40 мкм). Основную часть прибыли продолжить расходовать на МП-1, на долю МП-2 оставить меньше ее четверти (минимальное количество произведенных процессоров типа МП-2, минимальные расходы на рекламу, минимальные капитальные расходы и т.д.).

Стратегия для компании AMD: до появления второго процессора (МП-2) стратегия аналогична той, которая принята для Intel. При появлении МП-2 выбрать самую совершенную технологию (0.31 мкм), после этого большая часть расходов должна приходиться на МП-2 (максимально возможное количество произведенных процессоров, достаточные капитальные расходы, большие расходы на рекламу – около $2’500). Расходы на МП-1 сократить до минимума.

На всем протяжении Деловой Игры обеспечить ситуацию, при которой на НИР компания AMD тратит больше денег, чем у Intel. С целью, чтобы AMD получила новую технологию раньше, чем Intel.

### Результаты.

#### Компания Intel

#### Компания AMD

## Замечание.

К сожалению, нет возможности представить более подробные отчеты о результатах деятельности компаний (в виде таблиц Excel). Причиной является сбой в работе программы. Точнее, при нажатии кнопки «Отчет в EXCEL», выдавалась ошибка следующего содержания:

## Заключение.

По представленным диаграммам и табличкам можно сделать вывод, что достигнута цель, поставленная в Лабораторном задании. А именно, в течение 15 кварталов удержать компанию «на плаву», чтобы она не обанкротилась и приносила доход. Более того, на протяжении последних кварталов процессор МП-1 компании Intel занимал стабильно 98% рынка.

Поскольку были выбраны во многом противоположные стратегии, то и результаты деятельности компании получились противоположными. Компания Intel показывает, в общем, стабильный рост (при периодически появляющихся кризисах, проявляющих себя в виде существенного уменьшения прибыли по отношению к предыдущему кварталу и являющихся следствием таких обстоятельств, как производство нового типа процессора, неправильное маркетинговое решение, наличие большого количества запасов и т.д.).

На основании вышесказанного я признаю, что стратегия компании Intel оказалась более эффективной.

# Лабораторная работа № 2.

Название: «Исследование характеристик компьютера с учетом параметров выполняемой задачи».

Цель работы: исследование комплекса характеристик производительности и стоимости компьютера, имеющего иерархическую структуру памяти, включающую кэш-память, основную память и ВЗУ. В процессе исследования учитываются параметры выполняемой компьютером задачи.

Исходные данные (ИД):

- Число независимых переменных, N=28

- Параметр, k=30

- Стоимость вычислений, P=100

## Лабораторное задание.

1. Используя первый раздел меню «Оценка характеристик задачи», провести оценку длительности выполнения программы, определяемую числом циклов выполнения команд программы. Исходные значения числа независимых переменных N для создаваемого программного обеспечения выбрать из ИД.

Замечание. При определении оценки сложности структуры данных и сложности алгоритма обработки данных подтвердить предлагаемые программой варианты нажатием клавиши «Расчет».

2. Используя второй раздел меню «Расчет характеристик процессора», исследовать:

- Изменение рабочей частоты процессора в зависимости от используемых в нем логических БИС;

- Изменение времени наработки на отказ в зависимости от используемых в нем логических БИС;

- Изменение стоимости процессора в зависимости от используемых в нем логических БИС.

Выбрать наиболее дешевый процессор из исследованных вариантов и использовать его в последующих расчетах вычислительной системы.

3. Используя третий раздел меню «Расчет характеристик памяти», задать объем оперативной памяти 32 МБ (8М*32 разряда) и время выборки – 70 нс, а затем подобрать микросхему памяти определенной емкости для создания:

- ЗУ максимальной надежности;

- ЗУ минимальной стоимости.

Для дальнейших расчетов использовать вариант ЗУ с минимальной стоимостью.

4. Используя четвертый раздел меню «Расчет характеристик компьютера», оценить:

- Влияние изменения характеристик кэш-памяти на длительность выполнения задания;

- Влияние изменения характеристик кэш-памяти на производительность ВС;

- Влияние изменения характеристик кэш-памяти на стоимость ВС.

При этом рекомендуется:

- Объем кэш-памяти изменять в интервале от 4 до 32 КБ (4, 8, 16, 32 КБ);

- Время выборки кэш-памяти изменять в интервале от 10 до 30 нс (10, 20, 30 нс);

- Считать, что программа не использует ВЗУ.

Изменяя емкость кэш-памяти при времени выборки для нее 20 нс, найти вариант ВС с минимальной стоимостью вычислений. Объяснить качественно полученный результат.

Результаты исследования свести в две таблицы.

5. Оценить:

- Влияние длительности цикла обращения к ВЗУ и числа обращений при выполнении задания на длительность выполнения задания;

- Влияние длительности цикла обращения к ВЗУ и числа обращений при выполнении задания на производительность ВС;

- Влияние длительности цикла обращения к ВЗУ и числа обращений при выполнении задания на стоимость ВС.

При этом рекомендуется:

- Длительность цикла обращения к ВЗУ выбирать равным либо 15 мс, либо 20 мс;

- Изменять число обращений к ВЗУ от 1 до 6.

Результаты свести в две таблицы.

6. Используя возможности программы, синтезировать вариант компьютера (выбрать процессор, микросхему памяти, кэш-память), обеспечивающего выполнение задания, сложность которого описывается выражением k*n**2.

Синтезированный вариант компьютера должен обеспечивать стоимость вычислений Р, равную или меньшую значения, указанного в ИД.

Выбирать для процессора:

- БКД равным 1.0 деф/см2;

- Площадь кристалла 1.0 см2;

- Объем процессора – 250 тыс. ЛЭ;

- Объем оперативной памяти – 2М*32 разряда (8 МБ);

- К ВЗУ емкостью 500 Мбайт и временем доступа 15 мс производится 2 обращения;

- Время выборки кэш-памяти изменять в пределах от 10 до 30 нс.

## Расчет.

### 1. Длительность выполнения программы.

- Число циклов: 39’870 (расчетное);

- Сложность алгоритма: 10*n (по умолчанию);

- Сложность структуры данных: Низкая сложность – используются обычные переменные (по умолчанию).

### 2. Изменение характеристик процессора в зависимости от типа схемотехники. Выбор наиболее дешевого процессора.

Для исследования изменений характеристик быстродействия, надежности и стоимости процессора в зависимости от используемых в нем логических БИС обратимся к результатам Лабораторной работы № 1.

Чтобы было удобнее сравнивать, необходимо для каждого типа КД (5.0, 1.0, 0.5) поместить на одну координатную сетку аналогичные графики обеих типов схемотехник (БиКМОП, ЭСЛ). Получим следующие результаты:

Наиболее дешевый процессор имеет следующие характеристики:

Тип схемотехники: БиКМОП

### 3. Выбор микросхемы памяти.

Сначала необходимо записать в память программы заданные по умолчанию параметры (объем ОП и время выборки), затем изменять единственный доступный параметр – емкость памяти. Получим следующую таблицу:

Очевидно, что ЗУ емкостью 64 Мб является наиболее надежной, а ЗУ емкостью 16 Мб – наиболее дешевой. Для дальнейших расчетов будет использоваться последняя.

### 4. Объекты влияния изменений характеристик кэш-памяти.

Составим таблицу путем фиксирования каждого из значений времени выборки кэш-памяти (10, 20 или 30 нс) с последующей подстановкой возможных объемов кэш-памяти (4, 8, 16 или 32 КБ). Нас интересует влияние варьирования двух вышеназванных параметров кэш-памяти на производительность и стоимость ВС, а также на длительность выполняемого задания. Получим следующую таблицу:

#### Интерпретация результатов.

Нам необходимо выявить зависимость на 2-х уровнях. Первый уровень – как влияет изменение времени выборки на длительность выполнения задания, производительность и стоимость ВС в целом. Второй уровень – как влияет изменение объема кэш-памяти в пределах данного времени выборки на те же параметры ВС.

Первый уровень. С увеличением времени выборки прослеживается увеличение длительности выполнения задания и уменьшение производительности ВС при неизменной стоимости.

С увеличением времени выборки увеличивается время обработки каждого запроса, в результате чего система простаивает тем дольше, чем больше время выборки. Увеличивается длительность выполнения задания.

Выполненное задание – это выполненная операция, и чем медленнее обрабатываются операции, тем меньше их будет обработано за определенный промежуток времени. Только что было названо определение производительности компьютера, которое уменьшается с увеличением времени выборки, что и наблюдается в нашем случае.

Объяснить неизменность стоимости ВС можно тем, что время выборки – это параметр, не зависящий, в данном случае, от технологической базы микросхемы. Очевидно, что микросхема, способная обеспечивать время выборки в 10 мс, способна обеспечить и время выборки в 30 мс. Т.о., нет необходимости закупать более совершенные микросхемы и/или обновлять оборудования для перехода на новый МЛР.

Второй уровень. С увеличение объема кэш-памяти увеличивается производительность и стоимость ВС при уменьшении длительности выполнения задания.

Увеличение стоимости связано с тем, что для увеличения объема кэш-памяти необходимо либо переоборудовать заводы для производства микросхем с мЕньшим МЛР, либо просто добавлять дополнительные блоки кэш-памяти. Оба варианта требуют вложения денег.

Производительность увеличивается вследствие уменьшения времени выполнения задания.

#### Заключение.

Легко вычислить, что наименьшая стоимость вычислений обеспечивается при следующем наборе параметров:

Именно эта конфигурация будет использоваться в дальнейших расчетах.

### 5. Объекты влияния длительности цикла обращения к ВЗУ и числа обращений при выполнении задания.

Таблица составляется аналогично п. 4. Только в данном случае фиксируется длительность цикла обращения к ВЗУ (15 или 20 мс), а подставляется число обращений к ВЗУ (от 1 до 6). Получаем следующую таблицу:

### 6. Синтез компьютера.

Исходя из результатов пяти предыдущих пунктов, а также рекомендаций раздела Лабораторное задание, можно выписать исходные данные для синтеза компьютера:

- Использовать процессор, выбранный в п.2;

- Объем оперативной памяти: 2М*32 разряда (8 МБ);

- К ВЗУ емкостью 500 Мбайт и временем доступа 15 мс производится 2 обращения;

- Время выборки кэш-памяти изменять в пределах от 10 до 30 нс.

Кроме того, имеются дополнительные ограничения (наложенные условиями лабораторной работы или варианта):

- Сложность алгоритма: 30*n**2;

- Стоимость вычислений: .

Получены следующие результаты, оформленные в виде таблиц:

## Вывод.

Удалось синтезировать компьютер, реализующий основное и единственное требование – стоимость вычислений . В нашем случае стоимость вычислений составляет , что несущественно больше (на 7%) указанного в Лабораторном задании.

# Лабораторная работа № 3.

Название: «Моделирование деятельности компьютерной фирмы»

Цель работы: формирование у обучаемых навыков планирования и оценки результатов деятельности компьютерной фирмы, осуществляющей сборку, продажу и гарантийное обслуживание ПЭВМ с учетом стоимости и надежности составляющих ПЭВМ устройств. Целью фирмы и планирующего ее деятельность студента является получение максимума прибыли.

Исходные данные (ИД):

Время работы ПЭВМ в течение суток: 7 часов

## Лабораторное задание.

1. Исследовать изменение величины результирующей прибыли и подобрать комплект ПЭВМ (состав ее устройств), обеспечивающий максимальную прибыль, для значения времени работы ПЭВМ в среднем в течение суток, указанном в ИД.

2. Подобрать комплекты ПЭВМ, обеспечивающие максимальную величину прибыли фирмы, при значении времени работы ПЭВМ в среднем, отличающуюся на 5 часов в большую, а затем меньшую сторону, по сравнению со значением, указанным в ИД.

3. Объяснить полученные результаты. В отчете по работе указывать стоимость и надежность устройств, составляющих комплект ПЭВМ, а также результаты моделирования деятельности фирмы.

## Расчет.

### 1. Подбор наиболее выгодного комплекта ПЭВМ.

Для безошибочного выбора составим таблицу, куда будем вносить все возможные сочетания между типами ПЭВМ (материнская плата, блок магнитных накопителей, цветной дисплей, матричный принтер), а также их надежностями (стандартная, либо повышенная). Получим следующую таблицу:

Серым цветом подсвечена строчка, где мы могли бы получить наибольшую прибыль при заданном времени работы ПЭВМ в сутки (7 часов). Откуда делаем вывод, что максимизация прибыли наступает при следующем составе устройств ПЭВМ:

- Блок магнитных накопителей и матричный принтер, имеющие повышенную надежность;

- Цветной дисплей и материнская плата, имеющие стандартную надежность.

### 2. Подбор наиболее выгодного комплекта ПЭВМ, способного работать в нестандартных условиях.

В данном случае, под нестандартными условиями понимается ситуация, когда время работы комплекта ПЭВМ в сутки отклоняется на 5 часов – сначала в большую, потом в меньшую сторону. То есть составляет 12 и 2 часа соответственно. Составим таблички аналогично п.1.

Отклонение в сторону увеличения (12 часов работы в сутки):

Максимизация прибыли наступает при следующем составе устройств ПЭВМ:

- Блок магнитных накопителей и цветной дисплей, имеющие повышенную надежность;

- Матричный принтер и материнская плата, имеющий стандартную надежность.

Отклонение в сторону уменьшения (2 часа работы в сутки):

Максимизация прибыли наступает при следующем составе устройств ПЭВМ:

- Материнская плата, имеющая повышенную надежность;

- Блок магнитных накопителей, цветной дисплей и матричный принтер, имеющие стандартную надежность.

## Выводы.

Получен следующий результат: для достижения заданной цели (максимальной прибыли компании), мы вынуждены менять конфигурацию комплекта ПЭВМ (в плане надежности элементов, ее составляющих). Кроме того, можно заметить, что величина прибыли также изменяется в зависимости от времени, которое ПЭВМ должна проработать за сутки. Хотелось бы оговориться о том, что в дальнейшем заданное время работы в сутки (7 часов, в нашем случае) будет называться Базовым Временем (БВ).

Первый факт, а именно, то, что подходящая конфигурация комплекта ПЭВМ изменяется в зависимости от времени работы в сутки, легко объясним тем, что каждый из элементов ПЭВМ имеет разные параметры надежности: какое-то устройство быстро выходит из строя, какое-то может дольше сохранять работоспособность. Следовательно, при отклонении времени работы от БВ в сторону увеличения, оборудование будет чаще выходить из строя, при отклонении в сторону уменьшения – реже.

На этом моменте удобно перейти к обсуждению второго факта, говорящего о том, что с изменением подходящей конфигурации изменяется и величина прибыли. Объяснение следует из рассуждений о первом факте: если время работы в сутки отклонилось от БВ в сторону увеличения, то нам, очевидно, необходимо закупать более надежную технику, потому что в противном случае слишком много денег уйдет на Гарантийный Ремонт. Противоположная ситуация наблюдается при отклонении БВ в сторону уменьшения: нам, наоборот, нужно закупать менее надежную технику, иначе придется переплачивать за повышенную надежность, которая в данном случае совершенно не нужна.