московский государственный институт радиотехники электроники и автоматики (технический университет)

Отчет

Лабораторные работы № 1-3

Грунько М. В., группа ИТВ-3-07

Вариант № 2

Москва 2010

Лабораторная работа № 1.

Название: «Исследование комплекса характеристик процессора ЭВМ»

Цель работы: исследование комплекса характеристик быстродействия, надежности и стоимости узла цифровой аппаратуры - процессора ЭВМ, реализованного на больших интегральный схемах (БИС), выполненных по кремниевым технологиям различного уровня.

Исходные данные (ИД):

| Тип схемотехники | Объем процессора в ЭЛЭ |
| --- | --- |
| ЭСЛ | 50 |
| БиКМОП | 150 |

- Базовый коэффициент дефектности (БКД): 5, 1, 0.5 деф./см2

- Площадь кристалла: 1 см2

Лабораторное задание.

1. Провести исследование комплекса характеристик БИС (тип схемотехники см. в ИД) путем изменения МЛР в пределах от 3 мкм до значения, когда отсутствует выход годных кристаллов (для значений БКД, указанных в ИД).

По результатам исследования:

- Построить графики, качественно отражающие:

  - Зависимость степени интеграции БИС от МЛР

  - Зависимость времени задержки в одном ЛЭ от МЛР

  - Зависимость выхода годных БИС от МЛР

  - Зависимость стоимости БИС от МЛР

  - Зависимость интенсивности отказов БИС от МЛР

- Зафиксировать МЛР, при котором отсутствует выход годных кристаллов

- Объяснить, как изменяются зависимости при изменении БКД.

2. Провести исследование характеристик процессоров, выполненных на БИС, синтезированных в п. 1 задания и имеющих объем, указанный в ИД. По результатам исследования:

- Построить графики, качественно отражающие:

  - Зависимость рабочей частоты от МЛР

  - Зависимость стоимости процессоров от МЛР

  - Зависимость времени наработки процессоров от МЛР

- Указать среди процессоров наиболее надежные

- Указать процессоры с максимальным отношением рабочей частоты к стоимости (с минимальной стоимостью единицы быстродействия) для каждого типа схемотехники.

- Объяснить полученные результаты.

Расчет.

ЭЛЭ – эквивалентный логический элемент (представляет собой простейший элемент ‘И’ на 2 входа)

Поскольку коэффициент дефектности зависит от МЛР, то вводится понятие БКД, определяемого при фиксированном значении МЛР, равном 1 мкм.

МЛР – минимальный литографический размер (литография – это технология создания полупроводниковых приборов и БИС, заключающаяся в формировании в специальном слое, нанесенном на поверхность подложек, рельефного рисунка и последующего переноса этого рисунка на подложки)